A finalidade deste guia é permitir configurar a impressora para imprimir em etiquetas e avançar uma etiqueta ao pressionar a tecla “Avançar”.

#### Passo1: Verificação dos ajustes da impressora: Para verificar os ajustes presentes, desligue a impressora e ligue novamente mantendo ambos os botões pressionados. Será impresso algo como o descrito a seguir:

Após o início da impressão, pode-se soltar os botões.

INVESTIX CX85 ou DATAMAX E-3202

Boot Version: LPTAB-2

Flash Version: AA01.33

Present Settings

# Communications parameters

Speed   : 9600 baud

Data     : 8 bits

Parity   : Even

Control : Hardware

# Emulation

Emulation : ESCPOS

# Character Sets

Code page : 850

Width        : 12*24

Country     : Latin America

### Page

Page spacing : 8 Ipi

# Media

Media  : Labels

# Other

Auto LF                   : On

Auto CR                   : On

Contrast  (20% step) :  +00%

Contrast (5% step   ) :  +00%

To keep settings unchan-

Ged push the ‘NO’ key.

To enter the set-up menu, press the ‘YES’ key.

Passo2

Configuração de Etiquetas

A Impressora é equipada com detector de papel e etiqueta. A configuração standard da impressora é papel. Se você deseja alterar para usar com etiqueta em sua impressora você deverá mudar o ajuste de default:

- Certifique-se que o papel esteja colocado (não a etiqueta).

- Com a impressora ligada, mantenha ambos os botões pressionados até que ela desligue (ambas as luzes apagam-se).

- Simultaneamente pressione e mantenha ambos os botões pressionados até que seja impresso o menu de configuração. Após o início da impressão, pode-se soltar os botões.

- Responda SIM para entrar no menu de configuração.

- Vá respondendo NÃO até ser impressa a opção Media.

- Pressione SIM para entrar e alterar a opção Media.

- Se nesta opção já estiver ajustado para Media : Label, pressione SIM para confirmar. Se estiver ajustado Media : Paper, pressione NÃO para alterar para Media : Label.

- Após alterar para Media : Label, pressione SIM para confirmar Media : Label.

- Vá pressionando NÃO ate que seja impresso a mensagem

NEW SETTINGS

E abaixo disto os novos parâmetros.

- Quando aparecer a mensagem:

Push NO to exit without

saving.

Push YES to save the

Changes and exit.

Pressione SIM para aceitar os novos ajustes.

- Será impresso então a mensagem abaixo indicando que os parâmetros foram alterados com sucesso.

The new set-up remains

active until the next change.

- Sua impressora agora está On Line e pronta para etiquetas, basta substituir o rolo de papel pelo rolo de etiquetas.

Observaçãoo: Sua impressora estiver configurada para uso de etiquetas e estiver abastecida com rolo de papel, o sensor não irá detectar o fim da etiqueta e avançará indefinidamente até acabar o rolo de papel. Desligue a impressora para parar. Para corrigir o problema repita os passos acima e ajuste a impressora para ‘Paper’.

##### Passo 3

Funções do botão esquerdo:

Com a impressora em OFF, um aperto curto ligará a impressora (ambas as luzes ficam acesas).

Com a impressora em OFF, um aperto longo irá ligá-la e colocá-la no modo «DUMP» (aparecerá a palavra DUMP impressa). Para sair do modo «DUMP», basta desligar e ligar novamente a impressora.

Com a impressora em ON, apertos curtos alternam o estado da impressora entre «ON-LINE» e «OFF-LINE».

Com a impressora em ON, um aperto longo desliga a impressora.

Funções do Botão Direito:

Com a impressora em « OFF LINE » e o rolo de papel selecionado, um aperto curto

avançará uma linha em branco.

Com a impressora em « OFF LINE » e o rolo de papel selecionado, um aperto longo

avançará uma página completa.

Com a impressora em « OFF LINE » e o rolo de etiqueta selecionado, qualquer aperto avança uma etiqueta em branco.

Ressete a impressora para retornar ao modo anterior se ela não foi automaticamente

chaveada ao modo inativo.

Com a impressora em « OFF LINE » segure o botão pressionando até imprimir uma

página de Autoteste, (aproximadamente 2 segundos).

Nota: Simultaneamente pressione ambos os botões quando a impressora estiver desligada e será impresso então o menu de configurações.

##### Passo 4

Caraterística da etiquetas (suprimentos necessários).

Contate seu representante ou Suporte do Cliente para auxilio sobre insumos e software melhor para suas necessidades.

Impressão:

Papel Térmico e Etiquetas Térmica Direta.

Largura da Etiqueta /Papel  3.35” (85mm)

Dimensões do Rolo: 2.36” (60mm) diâmetro máximo

#### Passo5

Observação  Final

As etiquetas tem que ter um espaçamento ideal entre elas e o linner bem transparente, de modo que o sensor possa “ver” através.

O sensor  que detecta o espaço entre as etiquetas esta posicionado a esquerda (olhando de frente a impressora), sendo preciso emparelhar a etiqueta para esquerda do alojamento.

Software utilizado:

LABEL XLT

Arquivo TXT. Utilizando comando DOS.

##### Atenciosamente

SALLES

Supervisor Técnico

Revisão:

Euzébio Peres Benaduce